## Информация о загрязнении

окружающей среды на территории Нижегородской области

за апрель 2026г. по данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС)

На территории Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проводились наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с лицензией Росгидромета № Л039-00117-77/00351845 от 29.04.2022г. В апреле на территории Нижегородской области наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах в г.Нижний Новгород, на 8 стационарных постах в гг. Дзержинск, Кстово, Арзамас. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши проводились на 16 водных объектах, в 25 пунктах, в 39 створах гидрохимических наблюдений.

Загрязнение поверхностных вод и почв на территории Нижегородской области

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в апреле на территории Нижегородской области случаев ЭВЗ и ВЗ не отмечено.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории Нижегородской области

Информация об аварийных ситуациях не поступала.

На стационарных постах (ПНЗ) в городах Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в соответствии с установленной программой наблюдений в атмосферном воздухе контролируется содержание взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, формальдегида, сероводорода, углеродсодержащего аэрозоля, фенола, хлора, хлористого водорода, фтористого водорода, серной кислоты, ароматических углеводородов, бенз(а)пирена, тяжёлых металлов. Всего было проведено более 8700 элементоопределений.

Эпизодически отмечались случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями: СИ в г.Нижний Новгород составил 2,4 (оксид углерода), наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК составила 3,8% (формальдегид); в г.Дзержинск СИ=2,3 (аммиак), наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК составила 3,3% (взвешенные вещества); в г.Кстово СИ=1,8 (фенол), наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК составила 1,3 % (фенол). В г.Арзамас случаев кратковременного загрязнения атмосферного воздуха не отмечено, СИ = 0,3 (фтористый водород и формальдегид). Степень загрязнения атмосферы в гг.Дзержинск,  Нижний Новгород, Кстово – повышенная, в г. Арзамас – низкая.

В апреле на предприятия г. Дзержинск передавались специализированные прогнозы НМУ 1 степени опасности.

Для восточной группы предприятий прогнозы действовали в период: 1 и 2 апреля, для северо-западной группы 30 апреля.

На предприятия других городов и населенных пунктов Нижегородской области специализированные прогнозы НМУ не передавались.

В апреле в адрес ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» поступило 3 обращения от жителей г. Нижний Новгород и 3 обращения от жителей г. Дзержинск. Жителям была предоставлена консультация, информация об обращениях оперативно передавалась в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия и Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в апреле на территории Нижегородской области мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения составила 0,07 – 0,17 мкЗв/ч, что не превышает естественный гамма-фон.

Информация предназначена исключительно для личного пользования и не может использоваться в коммерческих целях и для планирования природоохранных мероприятий, реализация которых связана с материальными и финансовыми вложениями.

Приложение:

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентрации примесей (в мг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

-  ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Роспотребнадзором.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

- СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

-  НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Оценки степени загрязнения атмосферы.

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ | 0 – 1 |
|  |  | НП, % | 0 |
| II | Повышенное | СИ | 2 – 4 |
|  |  | НП, % | 1 – 19 |
| III | Высокое | СИ | 5 – 10 |
|  |  | НП, % | 20 – 49 |
| IV | Очень высокое | СИ | > 10 |
|  |  | НП, % | > 50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

И.о. начальника ЦМС

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 	    			                В.А. Максимова