## Информация

## о загрязнении окружающей среды

## на территории Нижегородской области за август 2025г.

## по данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС)

На территории Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с лицензией Росгидромета № Л039-00117-77/00351845 от 29.04.2022г.

В августе на территории Нижегородской области наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных и 1 маршрутном посту в г.Нижний Новгород, на 8 стационарных постах в гг.Дзержинск, Кстово, Арзамас. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши проводились на 15 водных объектах, в 25 пунктах, в 
40 створах гидрохимических наблюдений.

Загрязнение поверхностных вод и почв на территории Нижегородской области

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в августе на территории Нижегородской области в плановых пробах воды зафиксирован 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ):

- 07.08.2025г. в пробе воды р.Везлома, отобранной на территории г.о.г. Бор, выше сброса АО «Борский водоканал», содержание железа общего составило 173 ПДК.

Отмечено 2 случая высокого загрязнения (ВЗ):

- 07.08.25г. в пробе воды р.Везлома, отобранной на территории г.о.г.Бор, выше сброса АО «Борский водоканал», содержание марганца составило 45 ПДК;

- 05.08.25г. в пробе воды р.Пыра, отобранной в районе п.Первое Мая, содержание марганца составило 39,7 ПДК.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории Нижегородской области

Информация об аварийных ситуациях не поступала.

На стационарных постах (ПНЗ) в городах Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в соответствии с установленной программой наблюдений в атмосферном воздухе контролируется содержание взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, формальдегида, сероводорода, углеродсодержащего аэрозоля, фенола, хлора, хлористого водорода, фтористого водорода, серной кислоты, ароматических углеводородов, бенз(а)пирена, тяжёлых металлов. Всего было проведено более 8000 элементоопределений.

В течение месяца эпизодически отмечались случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями. В г.Нижний Новгород СИ составил 2,3 (фенол), наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК (НП) составила 15% (фенол); в г.Кстово СИ был 2,1 и НП 5% (фенол); г.Дзержинск СИ составил 1,5 (фенол), НП = 1% (фенол и формальдегид); в г.Арзамас СИ˂1, НП = 0 случаев кратковременного загрязнения атмосферного воздуха не отмечено. Степень загрязнения атмосферы в гг.Нижний Новгород, Дзержинск и Кстово повышенная, в г.Арзамас – низкая.

В августе на предприятия г.Дзержинск передавались предупреждения о необходимости регулирования промышленных выбросов в атмосферу. Для восточной группы предприятий действовали предупреждения о переходе на I режим работы с 1 по 4 августа; 31 августа. Для северо-западной группы предприятий действовали предупреждения о переходе на I режим работы в периоды: 1 августа; с 3 по 4 августа; с 22 по 23 августа; 31 августа. В г.Нижний Новгород для АО «Нижегородский водоканал» действовало предупреждение о переходе на 
I режим работы в период с 1 по 3 августа. На предприятия других городов Нижегородской области предупреждения о сокращении объемов выбросов не передавались.

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в мае на территории Нижегородской области мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения составила 0,07 – 0,17 мкЗв/ч, что не превышает естественный гамма-фон.

Информация предназначена исключительно для личного пользования и не может использоваться в коммерческих целях и для планирования природоохранных мероприятий, реализация которых связана с материальными и финансовыми вложениями.

Приложение:

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентрации примесей (в мг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

-  ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Роспотребнадзором.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

- СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

-  НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и

НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Оценки степени загрязнения атмосферы.

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ | 0 – 1 |
|  |  | НП, % | 0 |
| II | Повышенное | СИ | 2 – 4 |
|  |  | НП, % | 1 – 19 |
| III | Высокое | СИ | 5 – 10 |
|  |  | НП, % | 20 – 49 |
| IV | Очень высокое | СИ | > 10 |
|  |  | НП, % | > 50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

И.о. начальника ЦМС

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 	    					                 В.А. Максимова