## Информация о загрязнении

окружающей среды на территории Нижегородской области

за февраль 2026г. по данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС)

На территории Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проводились наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с лицензией Росгидромета          № Л039-00117-77/00351845 от 29.04.2022г. В феврале на территории Нижегородской области наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах в г. Нижний Новгород, на 8 стационарных постах в гг. Дзержинск, Кстово, Арзамас. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши проводились на 16 водных объектах, в 26 пунктах, в 40 створах гидрохимических наблюдений.

Загрязнение поверхностных вод и почв на территории Нижегородской области

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в феврале на территории Нижегородской области случаев ЭВЗ не отмечено. В плановых пробах воды отмечено 2 случая высокого загрязнения (ВЗ):

- 12.02.2026г. в пробе воды р. Пыра, отобранной в районе п. Первое Мая, содержание железа общего составило 48,0 ПДК, содержание марганца составило 49,0 ПДК.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории Нижегородской области

Информация об аварийных ситуациях не поступала.

На стационарных постах (ПНЗ) в городах Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в соответствии с установленной программой наблюдений в атмосферном воздухе контролируется содержание взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, формальдегида, сероводорода, углеродсодержащего аэрозоля, фенола, хлора, хлористого водорода, фтористого водорода, серной кислоты, ароматических углеводородов, бенз(а)пирена, тяжёлых металлов. Всего было проведено более 7700 элементоопределений.

Эпизодически отмечались случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями: г.Нижний Новгород СИ составил 3 (ксилолы), наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК составила 2,8% (этилбензол); в г.Дзержинск СИ составил 2,5 (аммиак), НП = 2,7 % (этилбензол); в г.Кстово СИ составил 2,5 (ксилолы). В г.Арзамас случаев кратковременного загрязнения атмосферного воздуха не отмечено, СИ = 0,4 (фенол). Степень загрязнения атмосферы в гг.Дзержинск, Кстово и Нижний Новгород – повышенная, в г.Арзамас – низкая.

В феврале на предприятия г. Дзержинск передавались предупреждения о необходимости регулирования промышленных выбросов в атмосферу. Для восточной группы предприятий действовали предупреждения о переходе на I режим работы в периоды:18 и 19 февраля; 26 и 
27 февраля. Для северо-западной группы предприятий действовало предупреждение о переходе на 1 режим работы с 17 по 19 февраля; 26 и 27 февраля. На предприятия других городов Нижегородской области предупреждения о сокращении объемов выбросов не передавались.

В феврале в адрес ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» обращений от жителей г. Нижний Новгород не поступало. Поступило 2 обращения от жителей г. Дзержинск. Жителям были предоставлены текущие данные о загрязнении атмосферного воздуха.

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в феврале на территории Нижегородской области мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения составила 0,07 – 0,17 мкЗв/ч, что не превышает естественный гамма-фон.

Информация предназначена исключительно для личного пользования и не может использоваться в коммерческих целях и для планирования природоохранных мероприятий, реализация которых связана с материальными и финансовыми вложениями.

Приложение:

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентрации примесей (в мг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

-  ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Роспотребнадзором.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

- СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

-  НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Оценки степени загрязнения атмосферы.

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ | 0 – 1 |
|  |  | НП, % | 0 |
| II | Повышенное | СИ | 2 – 4 |
|  |  | НП, % | 1 – 19 |
| III | Высокое | СИ | 5 – 10 |
|  |  | НП, % | 20 – 49 |
| IV | Очень высокое | СИ | > 10 |
|  |  | НП, % | > 50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Начальник ЦМС

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 	    					       Н. В. Андриянова