## Информация

## о загрязнении окружающей среды

## на территории Нижегородской области за октябрь 2025г.

## по данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС)

На территории Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с лицензией Росгидромета № Л039-00117-77/00351845 от 29.04.2022г.

В октябре на территории Нижегородской области наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах и 1 маршрутном посту в гг. Нижний Новгород, на 8 стационарных постах в гг. Дзержинск, Кстово, Арзамас. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши проводились на 14 водных объектах, в 24 пунктах, в 38 створах гидрохимических наблюдений.

Загрязнение поверхностных вод и почв на территории Нижегородской области

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в октябре на территории Нижегородской области в плановых пробах воды случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не зафиксировано.

Отмечен 1 случай высокого загрязнения (ВЗ):

- 01.10.25г. в пробе воды р. Кишма, отобранной в районе г. Ворсма, содержание сульфатов составило 10,4 ПДК.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории Нижегородской области

Информация об аварийных ситуациях не поступала.

На стационарных постах (ПНЗ) в городах Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в соответствии с установленной программой наблюдений в атмосферном воздухе контролируется содержание взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, формальдегида, сероводорода, углеродсодержащего аэрозоля, фенола, хлора, хлористого водорода, фтористого водорода, серной кислоты, ароматических углеводородов, бенз(а)пирена, тяжёлых металлов. Всего было проведено более 9100 элементоопределений.

В течение месяца эпизодически отмечались случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями. В г.Нижний Новгород СИ составил 1,2 (фенол и формальдегид), наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК (НП) составила 2% (фенол и формальдегид); г.Дзержинск СИ составил 1,9 (хлористый водород), НП = 2% (хлористый водород); в гг. Кстово и Арзамас СИ˂1, НП = 0 случаев кратковременного загрязнения атмосферного воздуха не отмечено. Степень загрязнения атмосферы в гг.Нижний Новгород, Дзержинск и повышенная, в гг. Кстово и Арзамас – низкая.

В октябре 2025г. на предприятия г. Дзержинск передавались предупреждения о необходимости регулирования промышленных выбросов в атмосферу. Для восточной группы предприятий действовали предупреждения о переходе на I режим работы в периоды: с 01 по 04 октября; с 06 по 12 октября; с 18 по 23 октября. Для северо-западной группы предприятий действовали предупреждения о переходе на I режим работы в периоды: с 01 по 04 октября; с 08 по 10 октября.

Предупреждения о необходимости сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятия г. Н. Новгорода и Нижегородской области передавались в периоды:

с 18 часов 01 октября и до 09 часов 04 октября;

с 18 часов 07 октября и до 12 часов 09 октября.

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в октябре на территории Нижегородской области мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения составила 0,08 – 0,18 мкЗв/ч, что не превышает естественный гамма-фон.

Информация предназначена исключительно для личного пользования и не может использоваться в коммерческих целях и для планирования природоохранных мероприятий, реализация которых связана с материальными и финансовыми вложениями.

Приложение:

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентрации примесей (в мг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

-  ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Роспотребнадзором.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

- СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

-  НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и

НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Оценки степени загрязнения атмосферы.

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ | 0 – 1 |
|  |  | НП, % | 0 |
| II | Повышенное | СИ | 2 – 4 |
|  |  | НП, % | 1 – 19 |
| III | Высокое | СИ | 5 – 10 |
|  |  | НП, % | 20 – 49 |
| IV | Очень высокое | СИ | > 10 |
|  |  | НП, % | > 50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

И.о. начальника ЦМС

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 			            			                 В.А. Максимова