## Информация

## о загрязнении окружающей среды

## на территории Нижегородской области за сентябрь 2025г.

## по данным Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС)

На территории Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с лицензией Росгидромета № Л039-00117-77/00351845 от 29.04.2022г.

В сентябре на территории Нижегородской области наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах и 1 маршрутном посту в гг. Нижний Новгород, на 8 стационарных постах в гг. Дзержинск, Кстово, Арзамас. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши проводились на 18 водных объектах, в 30 пунктах, в 47 створах гидрохимических наблюдений.

Загрязнение поверхностных вод и почв на территории Нижегородской области

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в сентябре на территории Нижегородской области в плановых пробах воды зафиксирован 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ):

- 05.09.25г. в пробе воды р. Везлома, отобранной в районе г.о.г. Бор, выше сброса АО «Борский водоканал», содержание железа общего составило 61,2 ПДК.

Отмечен 1 случай высокого загрязнения (ВЗ):

- 01.09.25г. в пробе воды р. Кишма, отобранной в районе г. Ворсма, содержание сульфатов составило 10,2 ПДК.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории Нижегородской области

Информация об аварийных ситуациях не поступала.

На стационарных постах (ПНЗ) в городах Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в соответствии с установленной программой наблюдений в атмосферном воздухе контролируется содержание взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, формальдегида, сероводорода, углеродсодержащего аэрозоля, фенола, хлора, хлористого водорода, фтористого водорода, серной кислоты, ароматических углеводородов, бенз(а)пирена, тяжёлых металлов. Всего было проведено более 8600 элементоопределений.

В течение месяца эпизодически отмечались случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями. В г.Нижний Новгород СИ составил 2,9 (фенол), наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК (НП) составила 15% (фенол); в г.Кстово СИ был 1,7 и НП 1% (фенол); г.Дзержинск СИ составил 2,2 (аммиак), НП = 6% (фенол); в г.Арзамас СИ˂1, НП = 0 случаев кратковременного загрязнения атмосферного воздуха не отмечено. Степень загрязнения атмосферы в гг.Нижний Новгород, Дзержинск и Кстово повышенная, в г.Арзамас – низкая.

В сентябре 2025г. на предприятия г. Дзержинск передавались предупреждения о необходимости регулирования промышленных выбросов в атмосферу. Для восточной группы предприятий действовали предупреждения о переходе на I режим работы в периоды: 1-2 сентября и с 9 по 19 сентября. Для северо-западной группы предприятий действовали предупреждения о переходе на I режим работы в периоды: 1-2 сентября; с 9 по 17 сентября; 30 сентября.

Предупреждения о необходимости сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятия г. Н. Новгорода и Нижегородской области передавались в периоды:

с 18 часов 09 сентября и до 09 часов 11 сентября;

с 18 часов 12 сентября и до 18 часов 15 сентября;

с 18 часов 15 сентября и до 18 часов 16 сентября.

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в сентябре на территории Нижегородской области мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения составила 0,07 – 0,18 мкЗв/ч, что не превышает естественный гамма-фон.

Информация предназначена исключительно для личного пользования и не может использоваться в коммерческих целях и для планирования природоохранных мероприятий, реализация которых связана с материальными и финансовыми вложениями.

Приложение:

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентрации примесей (в мг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

-  ПДК - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Роспотребнадзором.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

- СИ - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

-  НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и

НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Оценки степени загрязнения атмосферы.

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ | 0 – 1 |
|  |  | НП, % | 0 |
| II | Повышенное | СИ | 2 – 4 |
|  |  | НП, % | 1 – 19 |
| III | Высокое | СИ | 5 – 10 |
|  |  | НП, % | 20 – 49 |
| IV | Очень высокое | СИ | > 10 |
|  |  | НП, % | > 50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Начальник ЦМС

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 	    					                 Н.В. Андриянова