## Информация о загрязнении

окружающей среды на территории Нижегородской области

заянварь2026г. по даннымЦентра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС)

На территории Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проводились наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с лицензией Росгидромета          № Л039-00117-77/00351845 от 29.04.2022г. В январе на территории Нижегородской области наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах в г. Нижний Новгород, на 8 стационарных постах в гг. Дзержинск, Кстово, Арзамас. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши проводились на 16 водных объектах, в 26 пунктах, в 40 створах гидрохимических наблюдений.

Загрязнение поверхностных вод и почв на территории Нижегородской области

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в январе на территории Нижегородской области случаев ЭВЗ не отмечено. В плановых пробах воды отмечено2 случая высокого загрязнения (ВЗ). 14.01.26г. в пробе воды р. Пыра, отобранной в районе п. Первое Мая, содержание железа общего составило 46 ПДК, содержание марганца составило 36 ПДК.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории Нижегородской области

Информация об аварийных ситуациях не поступала.

На стационарных постах (ПНЗ) в городах Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в соответствии с установленной программой наблюдений в атмосферном воздухе контролируется содержание взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, формальдегида, сероводорода, углеродсодержащего аэрозоля, фенола, хлора, хлористого водорода, фтористого водорода, серной кислоты, ароматических углеводородов, бенз(а)пирена, тяжёлых металлов. Всего было проведено более 7900 элементоопределений.

Эпизодически отмечались случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха контролируемыми примесями: г. Н. Новгород СИ составил3,8 (сероводород), наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК составила 2,9% (фенолом); в г. ДзержинскСИ составил1,7 (аммиак), НП = 1,1% (аммиаком); в г. Кстово СИ составил 1,1 (фенол), НП = 1,0% (фенолом). В г. Арзамас случаев кратковременного загрязнения атмосферного воздуха не отмечено, СИ = 0,4 (фенол). Степень загрязнения атмосферы в гг. Дзержински Н. Новгород –  повышенная, в гг.Кстово и Арзамас – низкая.

В январе на предприятия г. Дзержинск передавались предупреждения о необходимости регулирования промышленных выбросов в атмосферу. Для восточной группы предприятий действовали предупреждения о переходе на I режим работы в периоды: с 09 по 18 января; с 22 по 27 января. Для северо-западной группы предприятий действовало предупреждение о переходе на I режим работы с 15 по 19 января; с 21 по 27 января. На предприятия других городов Нижегородской области предупреждения о сокращении объемов выбросов передавались в периоды: с 18 часов 15 января и до 06 часов 18 января 2026г.; с 18 часов 22 января и до 18 часов 25 января 2026г.

В январе в адрес ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» поступило 57 обращений от жителей г. Нижний Новгород на неприятный запах, похожий на запах сероводорода и канализации и 2 обращения от жителей г.Дзержинск. Жителям была предоставлена консультация, информация об обращениях оперативно передавалась в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия и Главного управления МЧС России по Нижегородской области. В г. Нижний Новгород при восточном направлении ветра, слабом ветре, в период НМУ запах сероводорода, канализации и технологического процесса отмечается систематически, что указывает на влияние Нижегородской станции аэрации.

По данным наблюдений ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в январе на территории Нижегородской области мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения составила 0,07 – 0,17мкЗв/ч, что не превышает естественный гамма-фон.

Информация предназначена исключительно для личного пользования и не может использоваться в коммерческих целях и для планирования природоохранных мероприятий, реализация которых связана с материальными и финансовыми вложениями.

Приложение:

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентрации примесей (в мг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении концентрации примесей с ПДК.

-  ПДК- предельно допустимая концентрация примеси, установленная Роспотребнадзором.

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

- СИ- наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

-  НП- наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Оценки степени загрязнения атмосферы.

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ | 0 – 1 |
|  |  | НП, % | 0 |
| II | Повышенное | СИ | 2 – 4 |
|  |  | НП, % | 1 – 19 |
| III | Высокое | СИ | 5 – 10 |
|  |  | НП, % | 20 – 49 |
| IV | Очень высокое | СИ | > 10 |
|  |  | НП, % | > 50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

НачальникЦМС

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 						Н. В. Андриянова